Phần 1: Cấu hình phần cứng/phần mềm với hỗ trợ AI

Nhiệm vụ 1.1: Tìm hiểu cấu hình phần cứng

Giải thích thông số:

CPU, RAM và Ổ cứng là ba thành phần phần cứng cốt lõi quyết định tốc độ và khả năng xử lý của máy tính.

Ý nghĩa các thông số kỹ thuật:

-CPU (Bộ xử lý trung tâm): Đóng vai trò là "bộ não" tính toán toàn bộ dữ liệu.

+Tên dòng chip: Ví dụ Intel Core i5-1135G7 hay AMD Ryzen 5 5500U. Dòng chip và thế hệ càng mới thì hiệu năng càng cao.

+Xung nhịp (GHz): Tốc độ xử lý lệnh. Xung nhịp càng cao, xử lý tác vụ lẻ càng nhanh.

+Số nhân/Số luồng (Cores/Threads): Cho biết khả năng xử lý đa nhiệm song song. Càng nhiều nhân/luồng, máy càng làm được nhiều việc cùng lúc mà không bị giật lag.

-RAM (Bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên): Là "bàn làm việc" tạm thời lưu trữ dữ liệu của các ứng dụng đang chạy.

+Dung lượng (GB): 8GB phù hợp văn phòng cơ bản, 16GB trở lên tối ưu cho đồ họa, chơi game và đa nhiệm mở nhiều tab Chrome.

+Loại RAM & Tốc độ Bus (DDR4/DDR5, MHz): Loại RAM mới hơn và Bus MHz càng cao thì tốc độ truyền tải dữ liệu giữa RAM với CPU càng nhanh.

-Ổ cứng (Thiết bị lưu trữ): Nơi chứa hệ điều hành Windows 10, phần mềm và toàn bộ dữ liệu cá nhân.

+Loại ổ cứng: SSD (ổ thể rắn, tốc độ đọc/ghi cực nhanh, giúp mở máy và ứng dụng trong vài giây) và HDD (ổ cơ truyền thống, tốc độ chậm nhưng dung lượng lớn, giá rẻ).

+Dung lượng (GB/TB): Tổng dung lượng lưu trữ khả dụng (ví dụ: SSD 256GB, 512GB hoặc HDD 1TB).

Cách kiểm tra thông số trên Windows 10

Cách 1: Sử dụng Task Manager (Xem chi tiết nhất)

Bước 1: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Esc.

Bước 2: Nếu cửa sổ nhỏ, nhấn More details ở góc dưới.

Bước 3: Chuyển sang thẻ Performance:

Nhấp vào CPU: Xem tên chip, tốc độ xung nhịp, số nhân (Cores) và số luồng (Logical processors).

Nhấp vào Memory: Xem tổng dung lượng RAM, chuẩn RAM (DDR3/DDR4), bus RAM và số khe cắm đang dùng (Slots used).

Nhấp vào Disk: Xem loại ổ cứng (SSD hay HDD), dung lượng và tốc độ đọc/ghi thực tế.

Cách 2: Sử dụng System Properties (Xem nhanh)

Nhấn chuột phải vào biểu tượng This PC trên màn hình chính (hoặc trong File Explorer) .Chọn Properties.

Màn hình sẽ hiển thị nhanh tên CPU, dung lượng RAM khả dụng và phiên bản Windows 10.